Приложение 4

к Указу Президента

Республики Беларусь

26.11.2010 №613

(в редакции Указов Президента 										Республики Беларусь                  										19.04.2012 №194 и

31.12.2013. №589)

Допустимые осевые массы (суммы осевых масс) транспортных средств в период временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств при неблагоприятных погодных (метеорологических) условиях

(тонн)

| Наименование осей транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 тонн на ось |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 тонн на ось |  |  |  |  |  | 7 тонн на ось |  |
|  | при дву-скат-ных коле-сах | при одно-скат-ных коле-сах |  |  |  |  |  |  |  | при дву-скат-ных коле-сах | при одно-скат-ных коле-сах |  |  |  |  | при дву-скат-ных коле-сах | при одно-скат-ных коле-сах |
| Одиночные оси: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведущие | 9,0 | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 7,1 |  |  | 7,0 |  |  | 6,4 |
| неведущие | 9,0 | 7,5 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 6,7 |  |  | 7,0 |  |  | 6,0 |
| Сдвоенные оси прицепов или полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей или автобусов при расстоянии между осями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1 метра включительно | 11,3 |  | 10,3 |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,8 |  | 8,8 |
| от 1 до 1,3 метра включительно | 13,0 |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 10,0 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 14,8 |  | 13,8 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 12,3 |  | 11,3 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 16,5 |  | 15,4 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 13,8 |  |  | 13,5 |  | 12,1 |
| Строенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов при расстоянии между осями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1,3 метра включительно | 18,0 |  |  | 16,7 |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  | 15,2 |  | 15,0 |  | 13,6 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 20,6 |  |  | 19,1 |  |  |  | 18,8 |  |  |  |  | 17,3 |  | 16,9 |  | 15,4 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 23,3 |  |  | 21,8 |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  | 19,5 |  | 18,8 |  | 17,3 |
| Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1 метра включительно | 5,1 |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 4,3 |  | 4,4 |  | 4,0 |
| от 1 до 1,3 метра включительно | 6,0 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,1 |  | 5,0 |  | 4,5 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 6,9 |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 5,8 |  | 5,6 |  | 5,1 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 7,4 |  |  |  | 6,9 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 6,3 |  | 6,1 |  | 5,6 |